Annexe C													 RGL(2007)

Liste des instructions du  Basic STAMP IIsx

A) Structure d’enchaînement

Instructions numériques

LOOKUP index,[value0,value1,...valueN],resultVariable   Retourne une valeur suivant sa position dans la série énoncée

LOOKDOWN value,{ComparisonOp,}[value0,value1,... valueN,resultVariable   Retourne le n° d’ordre variable d’une des valeurs de la série

RANDOM variable   Génère un nombre pseudo-aléatoire

Entrées/Sorties digitales

INPUT pin	Met le pin indiqué en mode Direction Entrée

OUTPUT pin 	Met le pin indiqué en mode Direction Sortie

REVERSE pin 	Inverse le mode Direction Entrée/Sortie du pin sélectionné

LOW pin 	Met le pin indiqué à l’état Bas

HIGH pin 	Met le pin indiqué à l’état Haut

TOGGLE pin 	Inverse l’état du pin indiqué

PULSIN pin,state,resultVariable   Mesure une impulsion d’entrée (résolution = 2µs)

PULSOUT pin,time    Inverse l’état de sortie durant le temps précis indiqué (résolution = 2µs)

BUTTON pin,downstate,delay,rate,bytevariable,targetstate,address    Lecture/traitement d’un poussoir

SHIFTIN dpin,cpin,mode,[result{\bits}{,result{\bits}...}]    Lecture d’un convertisseur Parallèle/Série

SHIFTOUT dpin,cpin,mode,[data{\bits}{,data{\bits}...}]    Réalise une conversion série/Parallèle

COUNT pin,period,variable      Effectue une mesure de fréquence

XOUT mpin,zpin,[house\keyOrCommand{\cycles}{,house\keyOrCommand{\cycles}...}] Génère une commande « X-10 »

Entrées/Sorties série

SEROUT tpin\fpin,baudmode,{timeout,tlabel,}[outputData]  Envoie des info en format Série (Protocole RS232)

SERIN rpin{\fpin},baudmode,{plabel,}{timeout,tlabel,}[inputData]  Reçoit des informations Série (RS232)

Entrées/Sorties analogiques

PWM pin,duty,cycles   Envoi une série d’impulsions. Peut générer une tension Analogique

RCTIME pin,state,resultVariable  Mesure le décharge d’un condensateur au travers d’un potentiomètre.

Sortie son

FREQOUT pin,duration,freq1{,freq2}  Génère un son simple ou double

DTMFOUT pin,{ontime,offtime,}{,tone...}   Génère des tonalités de téléphone

Accès à l’EEPROM

DATA    Place des données dans l’EEPROM

READ location,variable	Lit un Octet dans l’EEPROM

WRITE address,byte	Ecrit un Octet dans l’EEPROM

Contrôle du temps

PAUSE millisecond    Arrêt momentané de l’exécution du programme (Résolution 1ms)

STOP   Arrêt de l’exécution du programme

Contrôle de la consommation

NAP period	Passe en mode consommation réduite pendant une courte période

SLEEP seconds	Passe en consommation réduite de 0 à 65.536 secondes

END		Arrête le programme jusqu’au Reset suivant

Débogage du programme

DEBUG outputData{,outputData ...}   Envoi des données vers le PC

B) Structure de décision

Instructions de branchement

AddressLabel :    Adresse de branchement (Routine dans le corps du Prgm ou subroutine sous le Prgm)

IF ... THEN addressLabel    Test et branchement conditionnel vers une adresse (Else et Endif  )

BRANCH offset,[address0, address1, ..., addressN]   Branchement vers une adresse

GOTO AdressLabel   Branchement inconditionnel

GOSUB addressLabel   Branchement vers une sous-routine (Etiquette placée sous le programme)

RETURN   Instruction de sortie de sous-routine et retour vers le programme

C) Structure de boucle

Instruction de boucle

FOR ... NEXT   Etablissement d’une boucle de comptage

D) Opérations Mathématiques et Logiques

Opérations à une opérande

ABS 	Valeur absolue

SQR 	Racine carrée

DCD 	Elévation à 2, exposant la valeur

NCD 	Encodeur prioritaire sur une valeur de 16 bits

- 	Négation sur 16 bits (Complément à deux)

~ 	NON logique (Complément à un)

SIN 	Sinus

COS 	Cosinus

Opérations à deux opérandes

+ 	Addition

- 	Soustraction

/ 	Division entière (Fournit le quotient)

// 	Division entière (Fournit le reste)

* 	Multiplication (Fournit le mot de poids faible)

** 	Multiplication (Fournit le mot de poids fort)

*/ 	Multiplication (Fournit le mot « Central »)

MIN 	Maintient une valeur >= à une limite plancher

MAX 	Maintient une valeur <= à une limite plafond

DIG 	Extrait la position d’un chiffre dans un nombre

<< 	Décalage à gauche

>> 	Décalage à droite

REV 	Inverse l’ordre des bits

& 	ET logique

| 	OU logique

^ 	OU Exclusif logique

Programmation Stamp2 MEMENTO Commandes.doc